紫外线灯管和氙灯灯管的用途：

型号:UV /SN

厂商:鸿达天矩试验设备有限公司

紫外线灯管的定义

紫外线即Ultraviolet，简称UV，紫外线灯管简称UV灯管，其中按波段的不同，分别为UV-A，UV-B，UV-C各具有不同的

用途： UV紫外线灯管广泛用于竹木地板、家具、装饰材料、印刷、印铁制罐、塑胶涂装、标牌、电路板、光盘等行业；紫外线灯管也是半导体、电子元件、液晶等粘接固化的理想光源。

1紫外波长：290nm～400nm

①UVA-340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm的波长处

②UVB-313灯管的发光光谱能量主要集中在313nm的波长处

③UVC-365灯管的发光光谱能量主要集中在365nm的波长处

2.灯管选用：

①大多数试验要求推荐采用UVA-340型灯，它是模拟夏天正中午日光照射后的情况，这种灯在340nm处有一个发射峰。

②如试验需要加快老化速度的结果推荐采用UVB-313型灯,这种灯在313nm处有一个发射峰。

③如需要杀菌结果的检测试验推荐采用UVC-365型灯,这种灯在365nm处有一个发射峰。

紫外线灯管的寿命一般指其能维持足够的能量进行操作的时间，在此期间其能量逐渐衰减直至低于可接受的范围为止，一般情况标准的UV灯能放射足够的UV能量达800小时，

氙灯灯管的定义

氙灯最初是为摄影领域的应用而开发的，但近年来，人们己将注意力移向在UV固化领域的应用。氙是气体，因此它既可作连续光源，也可作脉冲光源。作为连续性光源时它的氙电弧本质上是连续的，紫外输出低而红外区较高。在脉冲氙气闪光灯中，由于气体压力增高和等离子区温度上升使UV输出提高。等离子区的温度与电流密度和灯管直径的平方根成正比。