高低温交变湿热试验箱

一、产品用途：

高低温交变湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。

二、结构特点：

- 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。

- 箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

- 补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护，更便利操作者补充水源。

- 高低温交变湿热试验箱配有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。

- 加湿系统管路与控制线路板分开，可避免因加湿管路漏水发生故障，提高安全性。

- 水路系统管路电路系统则采用门式开启，方便维护和检修。

- 门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。

- 箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数须增加定货时说明)。

- 高低温交变湿热试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。

三、制冷系统：

- 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。

- 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。

- 采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀。

- 风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。

- 高低温交变湿热试验箱升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

四、符合标准：

高低温交变湿热试验箱符合GB/T2423.1-2001    GB/T2423.2-2001    GB/T2423.3-1993    GB/T2423.4-1993国家标准。

五、规格与技术参数：

| 型号(cm) |  | GDJS-100 | GDJS-225 | GDJS-500 | GDJS-800 | GDJS-010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 |  | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |
| 外型尺寸 |  | 105*97*176.5 | 105*102*200 | 132*132*217 | 147*152*231.5 | 167*152*231.5 |
| 功率(-40℃时) |  | 6.0(KW) | 7.0(KW) | 13.5(KW) | 15.0(KW) | 16.5(KW) |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | A:-20℃～150℃ B:-40℃～150℃ C:-60℃～150℃ D:-70℃～150℃ |  |  |  |  |
|  | 湿度范围 | 30～98％R.H |  |  |  |  |
|  | 波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ |  |  |  |  |
|  | 湿度偏差 | ＋2、-3％R.H |  |  |  |  |
|  | 升温速率 | 1.0～3.0℃/min |  |  |  |  |
|  | 降温速率 | 0.7～1.0℃/min |  |  |  |  |
| 控 制 系 统 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器 |  |  |  |  |
|  | 精度范围 | 设定精度：温度±0.1℃、湿度±1％R.H，指示精度：温度±0.1℃、湿度±1％R.H |  |  |  |  |
|  | 传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV |  |  |  |  |
|  | 加热系统 | 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |  |  |  |  |
|  | 加湿系统 | 外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |  |  |  |  |
|  | 除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 |  |  |  |  |
|  | 供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 |  |  |  |  |
|  | 制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |  |  |  |  |
|  | 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |  |  |  |  |
| 使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |  |  |  |  |
|  | 内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |  |  |  |  |
|  | 保温材质 | 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 |  |  |  |  |
|  | 门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |  |  |  |  |
| 标准配置 |  | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（25、50、100mm）1个 |  |  |  |  |
| 安全保护 |  | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 |  |  |  |  |
| 电源电压 |  | AC380V±10％ 50±0.5Hz 三相五线制 |  |  |  |  |
| 使用环境温度 |  | 5℃～＋30℃ ≤85％R.H |  |  |  |  |